G6 固件升级及注册方法

1， 通过 WIFI 连接 G6 主机，打开浏览器，在浏览器输入

IP：192.168.10.1，用户名：admin，密码：password   如图所示，进入 WEB UI 主界面

2，

3， 点浏览，选择最新 G6 固件，上传文件。接收机会自动重启。

4， 如果 G6 主机注册码过期，可在仪器注册中输入新的注册码，提交。

注意： 升级完后主机会自动启动2次，正常后一定要自检一次

自检方法：按电源键关机，听到是否关闭电源时，再长按电源键，听到自检时松开电源键，开始自检